FCT工装板CAN 通信协议说明文档

1. 概述

本文档定义了基于 CAN 总线的通信协议，用于读取和控制系统参数。

2. 通信规则

- CAN 帧CAN2.0B标准帧格式

- 通信速率为500kbps

- 发送命令 ID 范围：0x500

- 应答命令 ID：应答 ID 为 0x200

- 数据长度：根据不同命令而定，最大 8 字节

3. 通用帧格式

3.1 请求帧格式

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | CMD | 命令字： 0x01读取请求 0x02写入请求 |
| 1 | SUB_CMD | 子命令，根据不同设备类型而不同 |
| 2-7 | DATA | 请求数据，根据命令和子命令而定 |

3.2 应答帧格式

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | CMD | 命令字： 0x81读取应答 0x82写入应答 |
| 1 | SUB_CMD | 子命令，与请求帧一致 |
| 2-7 | DATA | 应答数据，根据命令和子命令而定 |

4. 设备通信协议

4.1 NTC 温度获取 (0x00)

- 请求帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x01 | 读取命令 |
| 1 | 0x00 | 子命令： 读取温度 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |

- 应答帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x81 | 读取应答 |
| 1 | 0x00 | 子命令：读取温度 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |
| 3-4 | TEMP | 温度值，实际值=TEMP*100，offset=100℃，例如10500为5℃，5000为-50℃，范围-100℃-555.35℃ |

4.2 RIN 电阻值获取 (0x10)

- 请求帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x01 | 读取命令 |
| 1 | 0x10 | 子命令：读取电阻 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |

- 应答帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x81 | 读取应答 |
| 1 | 0x10 | 子命令：读取电阻 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |
| 3-6 | R | 电阻值，实际值=R*100，例如12530为125.3欧姆 |

4.3 VIN 电压获取（0x20）

- 请求帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x01 | 读取命令 |
| 1 | 0x20 | 子命令：读取电压 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |
| 3 | CH | 通道号：0-3 |

- 应答帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x81 | 读取应答 |
| 1 | 0x20 | 子命令：读取电压 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |
| 3 | CH | 通道号：0-3 |
| 4-7 | VOLTAGE | 电压值，实际值=VOLTAGE*1000，单位：V |

4.4 DI 状态获取 (0x30)

- 请求帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x01 | 读取命令 |
| 1 | 0x30 | 子命令：读取 DI 状态 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |

- 应答帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x81 | 读取应答 |
| 1 | 0x30 | 子命令：读取 DI 状态 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |
| 3 | DI_STATE | DI 状态（位表示）：bit0~3 对应 DI[0]~DI[3]0 - 低电平，1 - 高电平 |
| 4 | DIH_STATE | DIH 状态（位表示）：bit0~1 对应 DIH[0]~DIH[1]0 - 低电平，1 - 高电平 |

4.5 IIN 电流获取 (0x40)

- 请求帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x01 | 读取命令 |
| 1 | 0x40 | 子命令：读取电流值 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |

- 应答帧 ID：0x240

- 应答帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x81 | 读取应答 |
| 1 | 0x40 | 子命令：读取电流值 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |
| 3-6 | I | 电流值，实际值=I*1000，单位：A，例：2450表示2.45A |

4.6 PWR 电压获取 (0x50)

- 请求帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x01 | 读取命令 |
| 1 | 0x50 | 子命令：读取电源电压 |

- 应答帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x81 | 读取应答 |
| 1 | 0x50 | 子命令：读取电源电压 |
| 2-4 | VOLTAGE | 电压值，实际值=VOLTAGE*1000，单位：V |

4.7 RELY 继电器控制 (0x60)

- 请求帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x02 | 写入命令 |
| 1 | 0x60 | 子命令：设置继电器控制 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |
| 3 | RLY_STATE | 继电器状态（位表示）：bit0~5 对应 RLY_CTL[0]~RLY_CTL[5]0 - 关闭，1 - 打开 |

- 应答帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x82 | 写入应答 |
| 1 | 0x60 | 子命令：设置继电器控制 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |
| 3 | RLY_STATE | 继电器状态（位表示）：bit0~5 对应 RLY_CTL[0]~RLY_CTL[5]0 - 关闭，1 - 打开 |

4.8 DL低边驱动控制 (0x70)

- 请求帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x02 | 写入命令 |
| 1 | 0x70 | 子命令：设置低边驱动状态 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |
| 3 | DL_STATE | 低边驱动状态（位表示）：bit0~3 对应 DL[0]~DL[3]0 - 关闭，1 - 打开 |

- 应答帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x82 | 写入应答 |
| 1 | 0x70 | 子命令：设置低边驱动状态 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |
| 3 | DL_STATE | 低边驱动状态（位表示）：bit0~3 对应 DL[0]~DL[3]0 - 关闭，1 - 打开 |

4.9 NO-COM（继电器干接点）控制 (0x80)

- 请求帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x02 | 写入命令 |
| 1 | 0x80 | 子命令：设置数字输出状态 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |
| 3 | DO_STATE | 数字输出状态（位表示）：bit0~3 对应 DO_CTL[0]~DO_CTL[3]0 - 关闭，1 - 打开 |

- 应答帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x82 | 写入应答 |
| 1 | 0x80 | 子命令：设置数字输出状态 |
| 2 | DEVICE | 设备号：0-1 |
| 3 | DO_STATE | 数字输出状态（位表示）：bit0~3 对应 DO_CTL[0]~DO_CTL[3]0 - 关闭，1 - 打开 |

4.10 电阻卡控制 (0x90)

- 请求帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x02 | 写入命令 |
| 1 | 0x90 | 子命令：设置电阻值 |
| 2 | CH | 0-7 |
| 3-4 | RESISTANCE | 电阻值（单位：100欧姆）（低字节在前）范围：0 – 4095 |

- 应答帧数据：

| 字节偏移 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x82 | 写入应答 |
| 1 | 0x90 | 子命令：设置电阻值 |
| 2 | CH | 0-7 |
| 3-4 | RESISTANCE | 电阻值（单位：欧姆）（低字节在前）范围：100 - 4095 |

5. 子命令 分配表

| 功能 | CMD子命令 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| NTC温度获取 | 0x00 | 读取温度值 |
| RIN电阻值获取 | 0x10 | 读取RIN电阻值 |
| VIN电压获取 | 0x20 | 读取VIN电压 |
| DI和DIH状态获取 | 0x30 | 读取DI和DIH状态 |
| IIN电流获取 | 0x40 | 读取IIN电流 |
| PWR电压获取 | 0x50 | 读取PWR电压 |
| RELY继电器控制 | 0x60 | 设置RELY继电器状态 |
| DL低边驱动控制 | 0x70 | 设置DL低边驱动状态 |
| NO-COM(继电器干接点)连接控制 | 0x80 | 设置继电器干接点连接状态 |
| 电阻卡控制 | 0x90 | 设置电阻值 |